|  | ИНСТРУКЦИЯ (Паспорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая ) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Ssang Yong Actyon Sports | 2006- | 80 кг | 750 кг / 2300 кг | 4 ( 160 кг / 500 кг / 3300 кг ) | FA 0597-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

| 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.466 |  |
| 9 | 301.298 Закладная гайка М12 | 6 |
| 10 | Втулка ф21х85 | 4 |
| 11 | Болт М12х40 | 6 |
| 12 | Болт М12х130 | 4 |
| 13 | Гайка М12 | 2 |
| 14 | Гайка М27 | 1 |
| 15 | Шайба гроверная 12 | 10 |
| 16 | Шайба гроверная 27 | 1 |
| 17 | Шайба 12 | 12 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.597 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-03 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 301.378 Кронштейн | 1 |
| 4 | 74301.378-01 Кронштейн | 1 |
| 5 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 6 | 747.027 Палец | 1 |
| 7 | Шплинт DIN 11024 | 1 |
| 8 | Винт М6 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять запасное колесо, снять глушитель с резиновых опор.

- Установить сверху  рамы  а/м закладные гайки 5 (рис.1).

- Закрепить кронштейны  2 и 3  к  раме а/м болтами М12х130 через втулки 6 (рис.2,3).

- Установить раму 1,  закрепив ее болтами М12х40 к кронштейнам  2 и 3 (рис.4).

- Затянуть весь крепеж, установить на место запаску и навесить глушитель (рис.6).

- Прикрутить розетку 4 с помощью входящего в ее комплект крепежа.

- Вставить кронштейн фаркопа 12 в раму 1, зафиксировав его пальцем 12а и шплинтом, входящими в комплект крепежа кронштейна 12 (рис.5).

- Установить шар фаркопа 13 в отверстие кронштейна 12 и закрепить его гайкой из комплекта крепежа шара 13 (рис.5).

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,  М12 – 85 Нм.

ТСУ  SSANG YONG Actyon Sports

Рис.1                                                                            Рис.2

Рис.3                                                                             Рис.4

Рис.5

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки: