|  | ИНСТРУКЦИЯ (паспорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая ) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Toyota Hilux / JAC T6 | 2015- | 100 кг | 750 кг / 3200 кг | 4 ( 160 кг / 500 кг / 3500 кг ) | FA 0971-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.971 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 4 | 747.027 Палец | 1 |
| 5 | 301.487 Закладная планка М12 | 1 |
| 6 | 301.487-01 Закладная планка М12 | 1 |
| 7 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

| 3. УСТАНОВКА № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 8 | Болт М12х40 | 6 |
| 9 | Гайка М27 | 1 |
| 10 | Шайба гроверная 12 | 6 |
| 11 | Шайба гроверная 27 | 1 |
| 12 | Шайба 12 | 8 |

- Установить в раму а/м закладные планки 5 и 6.

- Установить раму 1,  закрепить ее болтами М12х40 к закладным планкам 5 и 6 через штатные отверстия в раме а/м.

- Затянуть крепеж.

- Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 4 и шплинтом 7.

- Установить сцепной шар 3 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 9. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

- Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,  М12 – 85 Нм.

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки: