|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар /вертикальная на раму / тяговая ) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп (ТСУ) | УАЗ 452, 2206,3909, 3962, 3741, 3303 | 1965- | 50 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 120 кг / 540 кг / 2250 кг ) | FA 0642-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 8 | Болт М8х20 | 2 |
| 9 | Болт М12х40 | 4 |
| 10 | Гайка М8 | 2 |
| 11 | Гайка М12 | 4 |
| 12 | Гайка М27 | 1 |
| 13 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 14 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 15 | Шайба гроверная 27 | 1 |
| 16 | Шайба 8 | 4 |
| 17 | Шайба 12 | 8 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.642 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.650 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 4 | 747.027 Палец | 1 |
| 5 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |
|  |  | 1 |
| 7 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять штатный фаркоп (если такой имеется).

- Установить раму 1,  закрепив ее болтами М12х40 к штатным отверстиям в поперечной балке (рис.1,2).

- Закрепить гнездо розетки 5 болтами М8.

- Затянуть весь крепеж.

- Вставить кронштейн фаркопа 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 4 и шплинтом 7 (рис.4).

- Установить шар фаркопа 3 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 12 (рис.3).

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 8 Нм

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки: