|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая ) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Ssang Yong Kyron / Rexton | 92 кг | 750 кг / 2300 кг | 4 ( 160 кг / 500 кг / 3500 кг ) | FA 0530-E Без резки бампера FA 0580-E C резкой бампера |

Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изделие состоит из следующих элементов: № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.423 |  |
| 5 | 301.179-01 Закладная гайка М12 | 2 |
| 6 | Втулка ф21х85 | 6 |
| 7 | Болт М12х40 | 4 |
| 8 | Болт М12х130 | 6 |
| 9 | Гайка М12 | 2 |
| 10 | Шайба гроверная 12 | 10 |
| 11 | Шайба 12 | 12 |

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.530 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.328 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.328-01 Кронштейн | 1 |
| 4 | Винт М6 | 1 |
| 12 | 305.424 Кронштейн фаркопа | 1 |
| 13 | 305.406 Шар буксирный | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять запасное колесо, снять бампер , снять глушитель с резиновых опор.

- Установить сверху  рамы  а/м закладные гайки 5 (рис.1).

- Закрепить кронштейны  2 и 3  к  раме а/м болтами М12х130 через втулки 6 (рис.2,3).

- Установить раму 1,  закрепив ее болтами М12х40 к кронштейнам  2 и 3 (рис.4).

- Затянуть весь крепеж, установить на место запаску и навесить глушитель (рис.6).

- Прикрутить розетку 4 с помощью входящего в ее комплект крепежа.

- Вставить кронштейн фаркопа 12 в раму 1, зафиксировав его пальцем 12а и шплинтом, входящими в комплект крепежа кронштейна 12 (рис.5).

- Установить шар фаркопа 13 в отверстие кронштейна 12 и закрепить его гайкой из комплекта крепежа шара 13 (рис.5).

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм. Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

ТСУ  SSANG YONG Kyron

Рис.1                                                                            Рис.2

Рис.3                                                                             Рис.4

Рис.5                                                                             Рис.6

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки: