|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая ) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Toyota Highlander , Lexus RX | 2003-2014 | 75 кг | 680 кг / 1360 кг | 4 ( 160 кг / 450 кг / 3100 кг ) | FA 1010-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

| 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа |  |
| 9 | Болт М10х1,25х35 | 6 |
| 10 | Болт М12х40 | 4 |
| 11 | Гайка М12 | 2 |
| 12 | Гайка М27 | 1 |
| 13 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 13а | Шайба гроверная 10 | 6 |
| 14 | Шайба гроверная 27 | 1 |
| 15 | Шайба 12 | 6 |
| 15а | Шайба 10 ув | 6 |
| 16 | Винт М6 | 1 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32287 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-03 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 77774 Кронштейн | 1 |
| 4 | 77774-01 Кронштейн | 1 |
| 5 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 6 | 747.027 Палец | 1 |
| 7 | Комплект электрики для ТСУ | 1 |
| 8 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять пластиковые пыльники в задней части а/м.

- Закрепить кронштейны  3 и 4 к раме а/м болтами М10х1,25х35.

- Установить раму 1,  закрепив ее болтами М12х40 к кронштейнам  3 и 4.

- Затянуть крепеж кронштейнов 3 и 4 к раме а/м.

- Снять раму 1, установить на место штатные пыльники.

- Установить раму 1, затянуть весь крепеж.

- Прикрутить розетку 7 с помощью входящего в ее комплект крепежа.

- Вставить кронштейн фаркопа 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 8.

- Установить шар фаркопа 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его 12.

Примечания. При установки ТСУ на автомобиль марки Лексус, может возникнуть ситуация, когда выхлопная труба упирается в раму ТСУ. В этом случае рекомендуется укоротить часть выхлопной трубы и направить выхлопные газы в сторону от рамы фаркопа, как показано на рис. 5

За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,  М12 – 85 Нм.

Рис.1                                                                            Рис.2

Рис.3                                                                             Рис.4

Рис.5

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки: